温州市政府（分散）采购

招 标 文 件

（电子投标）

项 目 编 号：WZZF2023(ZC)-05-121（GK）

项 目 名 称：安全防范系统建设与运维实训室

采 购 方 式：公开招标

采购人：浙江安防职业技术学院

采购代理机构：温州正风招标代理有限公司

二〇二三年六月

目    录

目    录	1

第一部分   招标公告	1

第二部分   投标人须知	5

投标人须知前附表	5

一、 说   明	9

二、 招标文件	13

三、 投标文件的编制	13

四、 投标文件的递交	16

五、 开标和评标	16

六、 中标和合同	18

七、 可中止电子交易活动的情形	19

第三部分  主要合同条款	21

第四部分  附   件	25

附件一 投标函	25

附件二 投标报价一览表	26

附件三 投标分项报价表	27

附件四 资格证明文件	28

附件五 商务条款、技术规格偏离表	31

附件六 货物成套供货清单	32

附件七 同类项目业绩一览表	33

附件八 政府采购政策功能相关说明	34

第五部分  招标内容及要求	40

一、相关说明	40

二、 采购内容及要求	40

第六部分  评标原则及方法	59

▲备注：招标文件中带“▲”并加下划线的内容为实质性要求或者条款；带有下划线或深色底纹的内容，为招标文件的着重提醒内容，请投标人审慎阅读。

第一部分   招标公告

项目概况

安全防范系统建设与运维实训室招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2023年 7 月 10 日14点30分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：WZZF2023(ZC)-05-121（GK）

项目名称：安全防范系统建设与运维实训室

预算金额（元）：875514

最高限价（元）：875514

采购需求：

标项一：
   标项名称：安全防范系统建设与运维实训室
   数量: 1项
   预算金额（元）：875514
   简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：浙江安防职业技术学院安全防范系统建设与运维实训室设备采购，包括货物的供货、安装、调试等内容，详见招标文件第六部分。

备注：

合同履行期限：合同签订后30天内完成全部设备的供货、安装、调试，由采购人进行验收。

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：/ 至2023年 7 月 10 日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年 7 月 10 日14:30（北京时间）

投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2023年 7 月 10 日14:30（北京时间）

开标地点（网址）：温州市瓯海区南塘一组团1幢1504室，政采云平台（https://www.zcygov.cn）在线评标

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.其他事项：

（1）本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。 （2）投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。 (3)投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），电子投标具体流程详见（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12/25/2547.html）。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：浙江安防职业技术学院

地    址：温州市瓯海大道2555号

传    真：/

项目联系人（询问）：赵老师

项目联系方式（询问）：0577-85103996

质疑联系人：余老师

质疑联系方式：0577-85102826

2.采购代理机构信息

名    称：温州正风招标代理有限公司

地    址：温州市瓯海区南塘一组团1幢（商务楼）1504室

项目联系人（询问）：刘慧聪

项目联系方式（询问）：15858517848

质疑联系人：诸葛先生

质疑联系方式：0577-88119278

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：温州市财政局政府采购监管处

地    址：温州市鹿城区绣山路299号

传     真：/

联系人 ：项先生、蔡女士

监督投诉电话：0577-88532725、88521948

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二部分   投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称、编号 | 见第一部分“招标公告” |
| 2 | 采购内容 | 见第一部分“招标公告” |
| 3 | 采购预算 | 见第一部分“招标公告” |
| 4 | 交付时间 | 合同签订后30天内完成全部货物供货及安装调试，由采购人进行验收。 |
| 5 | 投标人资格要求 | 见第一部分“招标公告” |
| 6 | 是否接受联合体投标 | 不接受 接受，应满足下列要求：无。 |
| 7 | 踏勘现场 | □组织 不组织 |
| 8 | 开标前答疑会 | 不组织。 组织，时间：,地点：，联系人：，联系方式： 。 |
| 9 | 分包与转包 | （1）分包： 同意将非主体、非关键性的工作分包。 不同意分包。 （2）转包：本项目不允许转包。 |
| 10 | 报价要求 | 本项目采用人民币报价 客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以Pdf格式上传文件中的报价为准。 |
| 11 | 偏离 | 偏差允许幅度及其处理方法：允许细微偏差，不允许重大偏差。由评标委员会判断，细微偏差要求投标人在评标结束前予以澄清、说明或补正，不接受要求进行的，评标委员会有权做无效标处理，详见评标方法。 |
| 12 | 投标有效期 | 投标有效期为从提交投标文件的截止之日起 90天 |
| 13 | 合同签订时间 | 中标通知书发出之日起30天内。 |
| 14 | 提交投标文件截止时间、开标时间和地点 | 详见第一部分“招标公告” |
| 15 | 投标文件的编制 | 详见第二部分“投标人须知”第三款 |
| 16 | 投标文件的形式 | 本项目实行网上电子投标。 供应商应准备电子响应文件、以介质存储的数据电文形式的备份响应文件二类： (1)电子响应文件：通过政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件（文件扩展名为.jmbs）。 (2)以介质存储的数据电文形式的备份响应文件：与“电子响应文件”同时生成的数据电文形式的备份响应文件(文件扩展名为.bfbs)，投标文件提交截止时间前以电子邮件方式传送至温州正风招标代理有限公司电子邮箱41396739@qq.com，递交1份，传送的备份响应文件需打包压缩并加密，加密密码由供应商自行保管，未加密导致投标信息泄露的风险由供应商自行承担。 响应文件由报价文件、资格文件、商务和技术文件三部分组成。 |
| 17 | 开评标程序 | 待开标→投标文件在线解密→代理机构或采购人在线资格性审查→评标委员会在线评标→系统公开商务技术文件评审结果→系统公开报价情况→评标委员会对报价情况进行评审→系统公布评审结果。 上述程序将根据政采云电子评标系统的调整而变动。 |
| 18 | 评标委员会 的组建 | 评标委员会成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人或以上单数，除采购人代表外的专家将在温州市财政局的评标专家库中随机抽取产生。 |
| 19 | 履约担保 | 履约担保的形式：接受支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。 履约担保的金额：合同金额的1% 供应商在签订合同后7个工作日内提交，用于补偿因供应商不能履行其合同义务而造成的损失。项目验收结束后扣除供应商应承担的违约赔偿责任外，剩余部分返还供应商。 |
| 20 | 投标文件无效标条款 | 详见招标文件第18页，第7点。 |
| 21 | 供应商信用信息查询 | 根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对供应商信用记录进行查询并甄别。 1.信用信息查询的截止时点：响应文件递交截止时间； 2.查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）； 3.信用信息的使用规则：供应商存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝； 4.不良信用记录指：“信用中国”被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单或存在 《中华人民共和国政府采购法实施条例》 第十九条规定；中国政府采购网被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
| 22 | 政府采购节能环保产品 | 1.投标产品若属于节能（环保）产品的，请提供参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构出具的认证证书或证书发布平台的投标产品认证证书查询截图；参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构详见《市场监督总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019第16号）；证书发布平台详见《财政部 发展改革委 生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 2.产品属于政府强制采购节能品目的（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），供应商须按上款要求提供节能产品认证证书或规定网站证书查询截图。产品属于政府强制采购节能产品品目的，供应商未提供节能产品的，其投标将作无效标处理；本文件另有规定的除外。 |
| 23 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 24 | 本项目扶持中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）有关政策 | 1、扶持中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）： （1）根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目属于农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等） 行业。 （2）中小企业划型标准：根据（关于印发《中小企业划型标准规定》的通知）（工信部联企业【2011】300号）的文件规定确定。 2、根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库（2020）46号、《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监〔2022〕3号）、（浙财采监〔2022〕8号）、（财库〔2022〕19号）的相关规定： 2.1.是否为预留份额项目： 本项目为预留份额项目，专门面向中小企业采购。 本项目为非预留份额项目、非专门面向中小企业的项目 在评审时对小型和微型企业报价给予 10% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分，评标时在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的/%（3%-5%）作为其价格分。 本项目为接受大中型企业与小微企业组成联合体、允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%（4%-6%），工程项目为/ %（1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。本项目为适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分，评标时在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的/ %（1%—2%）作为其价格分。 2.2组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 2.3价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。 2.4在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 2.5接受分包的项目，享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 3、根据财库〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在响应文件中提供残疾人福利性单位声明函。 4、根据财库〔2014〕68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在响应文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除，以上优惠政策只享受一次）。 |
| 25 | 项目属性与核心产品 | 货物类，单一产品或核心产品为：。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明。本项目无核心产品。 服务类。 |
| 26 | 政府采购信用融资 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，温州市财政局出台了《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号），供应商若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务。 |
| 27 | 采购代理服务费 | 1、▲采购代理服务费系根据国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格【2002】1980号文（货物类）的规定按标准计算后下浮20%收取，由中标人在领取中标通知书时支付，采购代理服务费包含在投标总价中。 2、采购代理服务费可以是现金、支票或汇票。 3、采购代理服务费汇入账户： 户 名：温州正风招标代理有限公司 账 号：769000120190010526 开户行：温州银行江滨支行 4、关于采购代理服务费的详细事宜请咨询采购代理机构财务部周先生（0577-88119278）。 |
| 28 | 支持创新发展 | 根据浙财采监〔2022〕8号文相关的规定，对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。 |

一、 说   明

1.   本次招标是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）、《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》（浙财采监〔2019〕10号）及浙江省市等有关政府采购的规范性文件组织和实施。

2.   定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人、供应商”均系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲”且加下划线的条款系指实质性要求条款， “” 系指适用本项目的要求，“” 系指不适用本项目的要求。

3.  合格投标人要求

3.1合格的投标人应满足招标文件第一部分“招标公告”对申请人的资格要求。

3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.3投标人可授权投标人代表以投标人名义参加本次采购的投标活动（包括投标文件的签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改等以及签订合同和处理有关事宜）。如果投标人代表不是法定代表人(负责人)，须持有《法定代表人(负责人)授权书》。

3.4采用最低评标价法的货物类采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的货物类采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品（见投标人须知前附表）品牌相同的，按前两款规定处理。

3.5货物类是否允许采购进口产品、是否要求节能/环境标志产品等情况见投标人须知前附表。

4.  采购项目需要落实的政府采购政策

4.1 根据《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库〔2007〕119 号）文件相关规定，本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

4.2 支持绿色发展

4.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

4.2.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

4.3支持中小企业发展

4.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

4.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

4.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

4.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业。

4.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10-20%（工程项目为3%-5%）的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%（工程项目为1%-2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

4.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件八）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

4.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

4.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

4.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4.4中小企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，温州市财政局出台了《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号），供应商若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务。

供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。

5.询问、质疑、投诉

5.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

5.2供应商质疑

5.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

5.2.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

5.2.2.1质疑提交形式：以书面形式向招标公告中载明的质疑联系人提交或登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）通过“询问质疑投诉”栏向采购机构内设的质疑联系人提交并上传书面质疑材料。

5.2.2.2对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

5.2.2.3对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

5.2.2.4对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

5.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

5.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

5.2.3.2质疑项目的名称、编号；

5.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

5.2.3.4事实依据；

5.2.3.5必要的法律依据；

5.2.3.6提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见浙江政府采购网相关格式内容。

5.2.4采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）,采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

5.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

5.3供应商投诉

5.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

5.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

5.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

5.3.4以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见浙江政府采购网相关格式内容。

二、 招标文件

1.   招标文件由招标文件目录所列内容及相关资料组成。

2.   招标文件的澄清或者修改

2.1  采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.2  澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。潜在投标人在收到该书面通知后，应立即书面回复确认已收到该通知。

三、 投标文件的编制

1.   投标人应认真阅读招标文件中所有事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者没有对招标文件各个方面做出实质性响应，导致投标被拒绝的风险由投标人自行承担。

2. ▲投标人应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标人提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

3.   投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件。

3.1 电子投标文件：投标人根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件关联定位、加密并递交。

3.2  备份投标文件：投标人在政采云平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前提交以介质存储的数据电文形式的备份投标文件。电子投标文件按“政采云平台项目采购-电子招投标操作指南”上传。

4.   投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件和备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

5.   投标文件的组成：

5.1  投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成：

5.1.1资格文件

| 序号 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资格证明文件 | 附件四 |
| 1.1 | 法定代表人身份证明或法定代表人授权书 | 附件四-1、2 |
| 1.2 | 投标人企业法人有效营业执照（或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料，自然人提供身份证)复制件（如为联合体，则联合体各方均应提供）（五选一） ①如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”； ②如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”； ③如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件； ④如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”； ⑤如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。 金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。 |  |
| 1.3 | 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函 | 附件四-3 |
| 说明：以上所需的各种实物照片、证书、证件、证明、执照若系复印件的，须在复印件上加盖投标人有效的单位公章。 |  |  |

5.1.2商务技术文件

| 序号 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 附件一 |
| 2 | 商务条款、技术规格偏离表 | 附件五 |
| 3 | 货物成套供货清单 | 附件六 |
| 4 | 随机备品备件、易损易耗件、耗材和专用工具清单 |  |
| 5 | 同类项目业绩一览表 | 附件七 |
| 6 | 投标人所投产品节能环保水平相关证明材料 | 附件八-2 |
| 7 | 根据招标文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料。 |  |
| 说明：以上所需的各种检测报告、实物照片、证书、证件、证明、执照若系复印件的，须在复印件上加盖投标人有效的单位公章。 |  |  |

5.1.3报价文件

| 序号 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价一览表 | 附件二 |
| 2 | 投标分项报价表 | 附件三 |
| 3 | 中小企业声明函（入为小微企业投标，请根据附件内容提供） | 附件八-1 |
| 4 | 残疾人福利性单位声明函（如为残疾人单位的请根据附件内容提供） | 附件八-1 |
| 5 | 监狱企业提供的相关证明材料（如为监狱企业的请根据附件内容提供） | 附件八-1 |

5.2  投标文件格式

投标人应根据招标文件中所提供的格式，内容按顺序填写，编写目录和页码，分别写入资格文件、商务技术文件和报价文件中。

6. ▲投标报价

6.1 投标报价包括：完成本项目所需的所有费用，包括货物款、专用工具、税金、包装、运输、保险、装卸就位、安装调试、验收（含第三方验收）、技术服务、售后服务、材料、质保期保障、采购代理服务费等全部费用，实行固定费用总包干。投标人应根据上述因素自行考虑含入投标总价。

6.2  根据《温州市政府采购履约验收办法（温财采〔2020〕6号）》的规定，本项目履约验收费用5000元，包含在投标报价内，由中标人支付，如因供应商原因造成验收不通过的，所产生的验收费用重新计算，如采用简易验收流程的，则不需要该笔费用。

6.3  投标人必须按附件中的投标报价一览表、投标分项报价表（均统一格式）内容填写单价、合价和总价，并由法定代表人或投标人代表签署。

6.4▲本次投标均以人民币报价，不接受其他货币的报价，投标人如需外汇购入某些货物，须折合成人民币计入投标报价中。

6.5▲招标采购单位不接受任何选择报价，对任何货物或服务只允许一个报价。

6.6  招标采购单位要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

6.7▲投标报价报出后，投标人不得以任何理由予以变更，任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

7.   投标有效期

7.1▲自开标之日起90天内投标应保持投标有效。

7.2  特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与投标人协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标人可拒绝接受延期要求，也可以接受延期要求。同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件。

8.   投标文件的签署和规定

8.1  投标人应根据招标文件的规定对投标文件进行电子盖章及签署。

四、 投标文件的递交

1.   投标文件的递交

投标文件必须在招标文件规定的投标文件截止时间前完成电子投标文件的传输递交。投标截止

时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被政采云平台

拒收。

2.   投标文件的补充、修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文

件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。

五、 开标和评标

1.   评标委员会

1.1  采购人和采购代理机构依法组建评标委员会，评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规的规定。

2.   评标过程的保密性

2.1  开标后直至向中标人授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标人及与评标无关人员透露，如果投标人在评标过程中试图向采购人或采购代理机构施加影响，其投标将被拒绝。

3.   评标前准备

3.1  投标文件签收及解密：由采购代理机构开始签收并开始解密投标文件。

3.2  投标文件解密：投标文件递交截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

3.3  投标文件解密结束。投标人在线解密投标文件完毕后，由采购代理机构结束解密投标文件。

4.   开标评标

4.1  资格性审查

采购人或采购代理机构依据法律、法规和招标文件的规定，对各投标文件中的资格证明在线进行审查，以确定是否具备投标资格。▲只要有一项审查不合格，则该投标人的资格审查不合格，审查不合格的投标文件将不予评审。

4.2  符合性审查

评标委员会依据法律、法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

4.3  投标文件评审

评标委员会根据招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务、技术和价格评估，综合比较与评价，并按照招标文件中制订的评标方法进行综合评定打分，并提交评审报告。

5.   投标文件的澄清

5.1  对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

5.2  投标人的澄清、说明或者补正应当采用电子传输形式。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

6.   投标价格修正

评标委员会对各投标人的投标报价进行核查，核查时发现投标报价内容不清楚可要求投标人书面澄清，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中投标报价一览表内容与投标分项报价表不一致的，以投标报价一览表为准；

（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标报价一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）▲同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第5点的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

7. ▲评标委员会认定投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）明显不符合招标文件规定的技术规格、技术标准要求或不满足主要技术参数的；

（3）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（4）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）资格文件或商务技术文件中出现投标报价的；

（6）投标文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认或未做好节点关联导致关键内容缺失的；

（7）仅提交备份投标文件的；

（8）法律、法规和招标文件中规定的其它无效情形。

8.   评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

9.   优化评审管理

根据浙财采监〔2022〕8号文相关的规定，评审小组成员个人主观打分偏离所有评审小组成员主

观打分平均值30%以上的，由评审委员会启动评分畸高、畸低行为认定程序。

10．  推荐中标候选人

10.1  本次招标由评标委员会推2名中标候选人。

10.2  评标委员会依据投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即商务技术分与价格分之和）由高到低顺序排序，得分前二名的投标人推荐为该项目的第一和第二中标候选人（得分相同的，按投标报价由低到高排序；得分且投标报价相同的并列）。

11.   投标截止时间止及评审期间，如出现有效投标人＜3家时，本项目废标，并重新组织招标。

12.  评标细则详见第六部分“评标原则及方法”。

13.  未尽事宜遵循相关法律法规及规范性文件执行。

六、 中标和合同

1.   确定中标人

1.1  采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

1.2  采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定。

1.3  采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

2.   中标公告

2.1  采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

3.   中标通知书

3.1  在公告中标结果的同时，采购人或采购代理机构向中标人发出中标通知书。

3.2  中标通知书是合同的一个组成部分,对采购人和中标人均具有同等法律效力。

4.   签订合同

4.1  采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

4.2  在签订合同前，采购人有权在中标总价不变的前提下要求中标人对商务报价中的不平衡报价和缺漏项进行调整，如果中标人无合理理由拒绝调整，其中标资格将被取消，且将导致其它进一步的赔偿和处罚。

4.3  招标文件、中标人的投标文件、投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标人和评委双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

4.4  采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

4.5  拒签合同的违约责任

中标人接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的，以违约处理。

4.6  合同一式五份，其中采购人二份，中标人二份，采购代理机构备案一份。中标人在采购合同签订后应及时提交壹份交采购代理机构备案。同时提交一份投标文件正式版的扫描件（PDF格式）供采购人备案用。

5.   履约保证金

5.1  中标人在收到中标通知书后，签订合同后7个工作日内，中标人须向采购人提交履约保证。

5.2  履约保证金用于补偿采购人因中标人不能履行其合同义务而蒙受的损失。

5.3  履约保证金自合同签订之日起至项目验收合格之日起有效。项目验收结束后，采购人应及时将履约保证金无息退还给中标人。

6.   合同履行时更改采购数量的权利

合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

七、 可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

1.   电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.   电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.   电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.   病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.   其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

第三部分  主要合同条款

注：如甲、乙双方同意，合同格式也可以按照其他形式, 具体条款以甲方为主协商确定。但合同条款的基本内容应与以下要求的内容相一致。

甲方：                                        （采购人）

乙方:                                         （中标人）

浙江安防职业技术学院的               （项目名称、编号）在国内以公开招标方式进行采购，经评标委员会评定                 为中标人。双方本着诚信及互利互惠的原则，同意按照下面条款和条件，签署本合同。

一、货物内容及合同价格

金额单位：元

| 货物名称 | 型号规格 | 配置要求 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |
| 合同总价大写： 小写：￥ |  |  |  |  |

注：1、商品型号、数量、配置要求及使用单位地址等详见附件清单。

2、以上合同总价包含产品到达用户并能正常使用所需的一切费用。

二、技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

四、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、转包或分包

本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应，否则，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

六、质保期

本项目所有产品应提供自货物验收合格并交付使用后    的现场免费质保期，如厂商本身承诺的产品质保期高于此要求的则按照厂商承诺执行。在质量保证期内，乙方对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障负责。

七、交货期、交货方式及交货地点

1、 交货期：合同签订后    天内设备交付至采购人使用现场，并完成所供设备及安装调试提交一份完整的设备安装验收单或验收报告，由甲方进行验收。

2、 交货方式：（1）现场交货：乙方负责办理运输和保险，将货物运抵甲方指定的现场并落地就位。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

（2）在现场交货条件下，乙方在货物发运前    天，将要发运货物的合同号、货物名称、规格、数量、包装箱件数、重量、包装箱尺寸（长×宽×高）和货物的卸车，贮存的特殊要求以及运输工具名称以及启运日期，以传真形式通知甲方。

（3）如因乙方延误将上述内容用传真形式通知甲方，由此引起的一切损失应由乙方承担

3、 交货地点：甲方指定地点。

八、货款支付

履约保证金：乙方在合同签订后，7个工作日内支付合同金额的1%作为履约保证金（接受支票、汇票、本票、履约保函等多种非现金形式），合同期满履约验收通过后或合同解除后扣除供应商应承担的违约赔偿责任外，剩余部分返还供应商。

支付方式：合同签订后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的40%合同款作为预付款；全部设备供货完成后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的50%合同款；设备安装、调试、验收合格后，甲方待收到乙方开具的正式发票后7个工作日内向乙方支付剩余全部合同款。

履约保证金的罚没：

1、如乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中得到补偿。

2、如果乙方毫无理由地拖延交货或拒绝履行合同规定的任何义务，履约保证金将被没收，并加收违约赔偿。

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及售后服务

1、乙方保证本合同中所供应的商品是最新生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲方（使用方）有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

2、 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3、 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物在质保期内免费保修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十一、调试和验收

1、 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2、 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告。

5、 验收时乙方在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

6、 验收办法根据《温州市政府采购履约验收办法（温财采〔2020〕6号）》的规定执行。

十二、货物包装

1、 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

十三、违约责任

1、 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2、 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4、 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

1、 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十六、合同生效及其它

1、 合同经甲、乙双方签署并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须双方协商后并签书面补充协议，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、招标文件、投标响应文件与本合同具有同等法律效力。

4、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

5、本合同壹式伍份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执两份，一份送至采购代理机构备案。

甲方（盖章）：                                 乙方（盖章）：

地址：                                         地址：

开户行：                                       开户行：

开户账号：                                     开户账号：

法定（授权）代表人：                           法定（授权）代表人：

签订日期：     年   月   日                    签订日期：     年   月   日

# 第四部分  附   件

附件一 投标函

投 标 函

致：浙江安防职业技术学院

根据贵方为项目（项目编号:）的投标邀请，我方           　　　      （投标人名称）作为投标人正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件中，包括如下内容，并已分别加密上传：

（一）按“投标人须知”要求编制投标文件的“资格文件”；

（二）按“投标人须知”要求编制投标文件的“商务技术文件”；

（三）按“投标人须知”要求编制投标文件的“报价文件”；

我方己完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）本投标文件的有效期自投标截止日起90天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（二）我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（三）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

（四）我方理解贵方不一定接受最低报价；

（五）我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（六）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地址

电话

传真

电子邮件

投标人名称

公章（电子签名/公章）

日期

附件二 投标报价一览表

投标报价一览表

项目名称：                                    项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全防范系统建设与运维实训室 | 小写：￥ |  |
|  |  | 大写：人民币 |  |

说明：

1.此栏内投标报价应与附件三“投标分项报价表”中相应总计价相一致；

2.总报价应包括采购代理服务费。

3.▲不按规定提供投标报价一览表的投标文件将被视为未实质性响应招标文件。

投标人全称（电子签名/公章）：

日 期：       年     月     日

附件三 投标分项报价表

投标分项报价表

项目名称：                                             项目编号：

| 序号 | 项目内容 | 型号和规格 | 数量 | 产地 | 制造商名称 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要货物（根据供货清单详细分项列出）(含税) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 配套设备及材料(含税) （逐项列出） |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 随机易损、易耗备品备件、专用工具（如有） |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装、调试、验收费（含第三方验收费） |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 人员培训费、技术服务费（如有） |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 至最终目的地的运费、保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 售后服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 采购代理服务费 | 含 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2.此表的总计价应与附件二“投标报价一览表”对应投标报价相一致。

3.如果免费请在该备注栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。

投标人全称（电子签名/公章）：

日 期：       年     月     日

附件四 资格证明文件

资格证明文件

（1）法定代表人身份证明法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：           年        月        日

经营期限：

姓    名：         性别：        年龄：        职务：

系：                                 （投标人名称）的法定代表人

特此证明

投标人：                                （盖单位章）

日期：        年      月       日

附：法定代表人身份证明

法人代表身份证复印件 （粘贴处）

（2）法定代表人授权书

浙江安防职业技术学院：

本人       （姓名）系       （投标人全称）的法定代表人，现委托       （全权代表姓名）为我方授权代表。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改       （项目名称、编号）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

法定代表人（签字/电子签字）：

投标人全称（电子签名/公章）：

日期：      年    月    日

附：

授权代表姓名：

身份证号码：

职务：

手机号码：

附：授权代表身份证明

授权代表身份证复印件 （粘贴处）

（3）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

浙江安防职业技术学院、温州正风招标代理有限公司：

我方参与       （项目名称）【项目编号：    】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

供应商名称（电子签名/公章）：

日期：       年   月    日

附件五 商务条款、技术规格偏离表

商务条款、技术规格偏离表

项目名称：                                                项目编号：

|  | 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商 务 条 款 |  |  |  |  |  |
| 技 术 规 格 |  |  |  |  |  |

注： 如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离和负偏离，如不说明偏离情况，视为完全响应招标文件要求无偏离。

投标人全称（电子签名/公章）：

日期：     年    月    日

附件六 货物成套供货清单

- 货物成套供货清单（或详细配置清单）

项目名称：                                                     项目编号：

| 序号 | 名 称 | 品牌、规格型号 | 单位 | 数量 | 原产地 | 制造商 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）随机备品备件、易损易耗件和专用工具清单（如有）

| 序号 | 名 称 | 型号规格 | 数量 | 原产地/制造商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按以上表格形式进行复制、附在技术标内。

投标人全称（电子签名/公章）：

日期：     年    月    日

附件七 同类项目业绩一览表

同类项目业绩一览表

项目名称：                                              项目编号：

| 序号 | 用户名称 | 项目名称 | 合同金额 | 签订时间 | 用户联系人/联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：根据商务技术评分要求提供证明材料。

投标人全称（电子签名/公章）：

日期：     年    月    日

附件八 政府采购政策功能相关说明

（1）小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1.   文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（3）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（4）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

（5）《浙江省财政厅  浙江省经济和信息化委员会关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》（浙财采监〔2018〕2号)

2.   享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例：

（1）符合中小企业划分标准；

（2）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（3）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（4）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

（5）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

（6）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.   享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（报价文件中）：

《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见附件1）

4.   享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（报价文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（加盖供应商公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5.   享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（报价文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函（加盖供应商公章，格式见附件2）。

附件1：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	 万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件2：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     单位的     项目（编号：	  ）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日  期：    年  月  日

备注说明：

1、如中标，将在中标公告中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（2）节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

（四）关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库〔2019〕9号）

（五）关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）

（六）关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）

（七）市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

附件2：

节能环保产品声明函

（如有则提供）

本公司郑重声明，根据《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号，不含该期清单）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号，不含该期清单）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）的规定，本公司声明如下：

1.本公司参加（采购项目名称，项目编号）的采购活动提供的产品已列入《节能产品政府采购品目清单》。

2.本公司参加（采购项目名称，项目编号）的采购活动提供的产品已列入《环境标志产品政府采购品目清单》。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

投标人盖章：

日 期：

附件2：

节能（环保）产品清单

（如有则提供）

（1）所投产品中已列入《节能产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 节字标志认证证书号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）所投产品中已列入《环境标志产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、表后附所投相关产品对应的认证证书复印件；其中本次采购的产品属于政府强制采购节能产品范围的，投标人必须选用符合要求的产品，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。响应文件中必须提供属于政府强制采购的节能产品的认证证书复印件或扫描件，否则不予认可。

2、表格可以延续。

供应商名称（盖章）：

日 期：

第五部分  招标内容及要求

一、 相关说明

1.   投标人所投产品及主要部件的名称、品牌、型号、技术参数、性能、数量、单价、合价、制造商、质保期等应对照招标内容及技术要求列表对应进行说明，在投标文件的相应部分明确，对招标文件的技术条款及其它要求应予以实质性响应，如有偏离须在偏离表中注明，否则会对投标人的投标做出不利评定。

2.   投标人须完成货物的生产、运输、安装、整合调试，直至验收合格交付使用前的所有工作。在此过程中发生的一切费用（包括辅助材料、零部件等配套设施）均由中标人提供，各投标人应对本招标文件未列出但完成本项目所必须的其他材料一一列出，并详细注明报价等情况，如未列出，则视为已包含在总价内，由投标人免费提供。

3.   供应商需针对本项目所提供的产品的技术性能、质量水平、具体实施方案、售后服务、培训计划等做详尽的描述。

4.   对于低于原厂商对外公布的基本（标准）配置进行报价的产品，无论招标文件对此有无明确规定，供应商都必须在投标文件中对低于基本（标准）配置的内容作出明确说明。

5.   主要技术参数及要求中所列的参数仅仅为主要部分，投标人有义务完成所投设备的详细技术参数描述。否则，一旦出现所投设备在技术、功能上存在缺陷，采购人将否决其投标。

6.▲本项目采购预算为人民币捌拾柒万伍仟伍佰壹拾肆元整（￥875514.00元），投标人最后报价超过预算的，按无效标处理。

- 采购内容及要求

1.   采购内容及技术参数

| 序号 | 设备名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200万双光人脸警戒变焦枪型网络摄像机 | 1、内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率； 2、支持三种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、人数统计； 3、支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光； ★4、支持人脸侦测功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测,当栓测到人脸后,可联动抓拍人脸图片、录像及给出报警提示； 支持对齐刘海遮挡眉毛、头发遮挡眼镜、戴普通眼镜、戴墨镜、栽彩色眼镜、戴帽子、 戴头戴式耳机、半边人脸、戴口罩、侧脸方式的人脸进行检测；可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于12像素的人脸进行检测，同时叠加目标提示框；（提供公安部检测报告） 5、支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁； ★6、可对人员、机动车、非机动车区分检验，具备智能分析抗干扰功能，当小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警；（提供公安部检测报告） 7、支持人数统计：支持进入/离开人数统计，并可生成人数统计日/月/年报表，导出使用；支持排队管理；支持区域内人数统计； 8、采用星光级低照度200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器， 最大可输出200万(1920×1080)@25fps； 9、支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输； ★10、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约90%；（提供公安部检测报告） 11、内置高效双光灯和红外补光灯，最大红外监控距离60米，最大暖光监控距离30米； 12、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； 13、支持ROI，SVC，SMART H.264/H.265； 14、支持报警3进2出，音频1进1出，内置MIC和扬声器，最大支持256G Micro SD卡； 15、支持DC12V/POE供电方式； ★16、当供电电压低于DC8.4V或者高于DC19V时，设备可在客户端软件给出报警提示或播放报警提示音；（提供公安部检测报告） 17、支持IP67防护等级。 | 10 | 个 |
| 2 | 小型枪机壁装支架 | 铝合金；白色；最大承重1.0kg；壁装。 | 10 | 套 |
| 3 | 电源适配器 | DC12V2A电源适配器 | 10 | 个 |
| 4 | 人脸警戒变焦防暴半球网络摄像机 | 1、内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率； 2、支持三种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、人数统计； 3、支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光； ★4、支持人脸侦测功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测,当栓测到人脸后,可联动抓拍人脸图片、录像及给出报警提示 ；支持对齐刘海遮挡眉毛、头发遮挡眼镜、戴普通眼镜、戴墨镜、栽彩色眼镜、戴帽子、 戴头戴式耳机、半边人脸、戴口罩、侧脸方式的人脸进行检测；可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于12像素的人脸进行检测，同时叠加目标提示框；（提供公安部检测报告） 5、支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁； 6、支持人数统计：支持进入/离开人数统计，并可生成人数统计日/月/年报表，导出使用；支持排队管理；支持区域内人数统计； 7、采用星光级低照度200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高； 8、最大可输出200万(1920×1080)@25fps； 9、支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输； ★10、支持内置语音播放，不同智能行为分析可设置联动不同的声音；播放次数可设置为1～10次；白光可设置常亮与闪烁模式，闪烁频率、时长、周期可设；（提供公安部检测报告） 11、内置高效暖光灯和红外补光灯，最大红外监控距离50米，最大暖光监控距离20米； 12、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； 13、支持ROI，SVC，SMART H.264/H.265，帧前滤波，灵活编码，适用不同带宽和存储环境； 14、支持一键撤防，可在自定义设置的时间段内对报警输出，邮件，音频，灯光等事件联动项进行统一撤防控制； 15、支持报警3进2出，音频1进1出，内置MIC和扬声器，最大支持256G Micro SD卡； 16、支持DC12V/POE供电方式； ★17、设备检测到电压低于8.4V或者高于19V时，可在客户端显示图标或者播放报警提示音进行报警提示音；（提供公安部检测报告） 18、支持IP67、IK10防护等级。 | 10 | 个 |
| 5 | 小型半球壁装支架 | 1、尺寸为160.0*122.0*76.0mm； 2、采用铝合金材质，不易生锈； 3、白色； 4、重量为0.5kg； 5、支持最大承重1.0kg； 6、支持壁装安装方式； | 10 | 个 |
| 6 | DC12V2A电源适配器 | 1、尺寸为104mm(L)×45mm(W)×33mm(H)； 2、AC输入线350mm； 3、DC输出端线800mm； 4、黑色； 5、支持共模4KV,差模2KV； 6、达到V5能效等级； 7、支持AC180~264V电压供电； 8、支持DC12V2A输出； 9、适应温度-30~70℃； 湿度＜90%的环境应用； 10、通过3C检测。 | 10 | 个 |
| 7 | 23倍400W网络球机 | 智能球机： 1、内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率； 2、支持人脸检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸属性提取，6种属性8种表情； 3、支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测；支持人车分类报警； 4、内置100米红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀； 5、水平方向360°连续旋转，垂直方向-15°～90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区； 6、支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径； 7、支持IP66防护等级，8000V防雷、防浪涌和防突波保护。 | 10 | 个 |
| 8 | 球机壁装支架 | 1、尺寸为115.0*160.0*200.0mm； 2、采用铝合金材质，不易生锈； 3、白色； 4、重量为0.86kg； 5、支持最大承重5kg； 6、支持壁装安装方式。 | 10 | 套 |
| 9 | 双目客流定焦半球网络摄像机 | 1、内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率； 2、支持客流人数统计及区域人数统计； 3、采用高性能130万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高； 4、可输出130万(1280*960)@25fps实时图像； 5、支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输； 6、支持宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同室内监控环境； 7、支持报警1进1出，485，128G Micro SD卡，RS232，1路内置MIC； 8、支持DC12V/POE供电方式，方便工程安装； 9、支持IP54防护等级。 | 10 | 个 |
| 10 | 小型枪机吊装支架 | 1、尺寸为φ95.0*185.0mm； 2、采用铝合金材质，不易生锈； 3、白色； 4、重量为0.2kg； 5、支持最大承重1.0kg 6、支持壁装，吊装，面装安装方式； 7、支持水平：0~360°；垂直：0~90°旋转角度范围。 | 10 | 个 |
| 11 | 网络硬盘录像机 | 1、支持全新产品界面风格； 2、支持APP远程监控，预览，回放； 3、支持6个1080P自适应解码； 4、支持接入ONVIF、RTSP协议的主流品牌摄像机； 5、支持H264/H265/Smart264/Smart265，并支持自动切换到H265； 6、支持VGA、HDMI默认同源输出，HDMI支持4K显示输出；支持异源输出； 7、支持1路后智能人脸检测比对； 或2路后智能周界检测；或4路后智能SMD； 8、人脸库：最大10个，共5000张人脸图片； 9、支持全通道前智能：人脸检测比对；周界检测和SMD； 10、支持安全2.1基线。 | 10 | 个 |
| 12 | 智慧安防小区一体机 | 1、智能分析盒子，单盘位，最大可配16TB硬盘； 2、2路HDMI输出，1路VGA输出，可支持4K显示输出； 3、支持2个10/100/1000Mbps自适应以太网口（千兆电口）； 4、支持32路H.264/H.265混合接入，网络带宽192Mbps接入、192Mbps存储、192Mbps转发； 5、支持20路1080P解码显示输出，支持H.264、H.265混合解； 6、支持50万张人脸图片，50个人脸名单库； 7、支持50万张车牌名单，50个车牌库,支持黑名单/白名单； 8、支持12路人脸识别（1080p视频流）或40张/秒图片流比对报警； 9、支持12路视频结构化分析（1080P视频流），单模块40个目标属性提取(无特征向量)； 10、支持12路通用行为分析检测，每路支持5条规则； 11、支持4路消防占道检测，包含非机动车、箱包盒检测； 12、支持4路车辆违停检测，包含机动车、非机动车检测，且支持应急车辆过滤； 13、支持4路安全隐患检测，包含电动车进电梯检测； 14、支持4路烟火检测，包含烟雾、火焰检测； 15、支持4路岗位行为检测，包含打电话、睡觉、玩手机、离岗、人数异常、吸烟检测； 16、支持4路垃圾检测，包含暴露垃圾、垃圾桶满溢、乱堆物堆料 支持4路人员行为分析，包含人员跌倒、人员奔跑、剧烈运动、尾随； 17、支持4路高空抛物检测； 18、支持单通道多智能、智能检索、以图搜图； 19、后智能分析支持实时模式和分时轮巡模式切换，单个轮巡任务最大支持16路； 20、支持联动录像，抓图，蜂鸣，邮件，预置点，本地报警输出，IPC报警输出，语音播报。 | 10 | 套 |
| 13 | 4TB硬盘 | 1、适配于1盘位、2盘位、4盘位、8盘位和16盘位的NVR/HCVR/XVR/DVR等产品 2、接入路数不超过64路 3、可支持RAID | 20 | 块 |
| 14 | 4路超高清解码器 | 1、支持4路HDMI信号输出接口； 2、支持4路HDMI音频输出； 3、支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG标准网络视频流解码； 4、支持 QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/720P/1080P/300W/500W/600W/800W/1200W/3200W视频解码 5、支持通过串口控制屏幕开关； ★6、2个RS-232接口(1个采用RJ45接口形式，1个采用DB9接口形式)；（提供第三方检测报告证明） ★7、支持视频图像跨屏同步显示功能，所有跨屏信号源可以同时发送至各个屏幕显示， 时差≤50ｕs；（提供第三方检测报告证明） 8、最大支持2路3200W@25fps / 7路1200W@25fps / 10路800W@25fps / 14路600W@25fps / 18路500W @25fps / 28路300W @25fps / 36路1080P @30fps /144路D1@30fps同时解码； 9、支持单屏1/4/6/8/9/16/25/36分割，支持MxN自由分割； 10、HDMI输出接口支持3840x2160,1920x1080,1280x1024,1280x720,1024x768五种显示分辨率； 11、HDMI输入接口最大支持3840x2160分辨率； 12、支持Onvif、RTSP协议接入，支持国标GB28181接入 ，支持国内主流各大私有协议接入； 13、支持预案轮巡； 14、支持底色选择； 15、支持自定义分辨率输出，支持小间距LED对接； 16、支持多屏融合拼接，跨屏画面毫秒级完美同步； 17、支持1个10M/100M/1000M自适应以太网接口； 18、加强用户保密等级：HTTP的MD5加密，HTTPS和SSL证书认证，TELNET的密码修改同步应用的用户账号管理； 19、采用标准网络协议和标准压缩算法，在各种平台上轻松实现互联互通； 20、标准1U机箱，美观大方。 | 10 | 个 |
| 15 | 防盗报警控制器 | 1、支持本地8路报警输入，最大可扩展到72路；支持接入常开或常闭型探测器；支持探测器防拆、防短、防遮挡功能； 2、支持本地4路报警输出，最大可扩展到84路；支持强制开启、强制关闭、自动控制功能，支持报警联动； 3、支持即时防区、延时防区、24小时无声等多种防区类型； 4、支持报警输入输出接口电路保护功能； 5、支持异常报警，包括主机防拆报警、键盘防拆报警、主电掉电报警、蓄电池掉电报警、蓄电池欠压报警、PSTN掉线报警、网络断开报警、IP冲突报警、MAC冲突报警等； 6、支持2路RS-485接口，支持最大32路键盘接入，支持打印机接入； 7、支持火警、医疗、胁迫等紧急报警； 8、支持CID（Contact ID protocol），支持话机复用（拨打个人电话功能需定制PSTN硬件模块）； 9、可选4G模块，支持短信报警，设置个人电话后TTS语音报警，支持4G电话反控，无线网络支持主动注册； 10、支持键盘、WEB多种配置方式，支持快速配置向导，支持远程配置及查询； 11、支持最多8个子系统，支持单防区和子系统布撤防，支持键盘、遥控器、IC卡等多种布撤防方式； 12、支持多个接警中心和报警数据上传策略； 13、支持海量日志查询功能； 14、支持远程升级； 15、支持多种设备恢复方式； 16、支持双网口，2个有线中心。 | 10 | 个 |
| 16 | 紧急按钮（86盒型） | 1、支持常开/常闭的触点模式，一键紧急报警； 2、支持86盒安装方式，螺丝固定； 3、支持电压≤250VDC，电流≤300mA的环境下工作； 4、设备无需供电； 5、自带配套复位钥匙，出警确认警情，通过钥匙复位； 6、性能稳定，经久耐用。 | 10 | 个 |
| 17 | 室内智能三鉴入侵探测器 | 1、支持红外与微波双重复合报警，报警准确率更高探测器探测距离15m，探测角度90°； 2、报警输出常闭； 3、探测器内置防拆开关，防拆报警输出，更加安全可靠； 4、支持Cloakwise算法，实现双鉴防遮挡技术，探测器能力强，对遮挡不会漏报或误报； 5、支持白光/强光过滤技术，有效提高报警准确率； 6、光学器件密封设计，防护等级更高，产品性能更加稳定可靠； 7、数字式温度补偿功能，确保高温环境下探测距离不衰减； 8、表面贴焊技术（SMT）抗RF频射干扰，适应更多使用环境。 | 10 | 套 |
| 18 | 报警键盘 | 1、配套报警主机使用，拥有防区状态、故障、布撤防、网络、通讯等5种指示灯； 2、支持防区状态、系统故障、程序版本、通信参数等查询操作； 3、支持本地、遥控器、IC卡（最大支持32个）等布撤防方式； 4、支持对主机编程、布撤防、消警、旁路/旁路恢复、 子系统操作、继电器操作、防区状态查询、步测模式等功能。 | 10 | 个 |
| 19 | 报警遥控器 | 配套报警主机使用，可选择布防、撤防、在家模式以及紧急按钮功能。 | 10 | 个 |
| 20 | 声光警号 | 声光警号 | 10 | 个 |
| 21 | DC12V2A电源适配器 | 1、尺寸为104mm(L)×45mm(W)×33mm(H)； 2、AC输入线350mm； 3、DC输出端线800mm； 4、黑色； 5、支持共模4KV,差模2KV； 6、达到V5能效等级； 7、支持AC180~264V电压供电； 8、支持DC12V2A输出； 9、适应温度-30~70℃； 湿度＜90%的环境应用； 10、通过3C检测。 | 10 | 个 |
| 22 | RS485扩展模块 | 1、8路报警输入； 2、2路报警输出； 3、4位拨码地址； 4、7种尾线电阻接入方式 (NC, NO, EOL, 2EOL, 3EOL, 灵敏式和脉冲式)； 5、支持三种尾线电阻阻值(2.7K，4.7K和6.8K)； 6、支持跳帽切换报警输出方式； 7、支持主机对扩展模块进行升级； 8、支持前出线，后出线和下出线多种走线方式，接线端子不外漏。 | 10 | 个 |
| 23 | 便携型两门双向门禁控制器(V2) | 1、支持给门锁供电； 2、支持TCP/IP通讯方式； 3、具有双通讯协议设计，同时支持RS485协议和韦根W26、W34协议； 4、支持10万用户容量，存储50万条刷卡记录； 5、支持多人开门、防反潜、远程开门等功能； 6、支持读卡器防拆报警、非法闯入报警、门超时报警、胁迫报警、非法卡超次报警、非法密码超次报警； 7、支持消防联动； 8、内置RTC，支持手动校时、自动校时功能； 9、支持数据断电永久保存，支持在线升级； 10、内置看门狗程序，确保设备长期稳定运行； 11、适配相关平台； 12、支持POE供电。 | 10 | 个 |
| 24 | DC12V2A电源适配器 | DC12V2A电源适配器 | 10 | 个 |
| 25 | 刷卡桌面式门禁发卡器 | 1、采用PC+ABS材质，适用于室内； 2、支持Mifare卡（IC卡）刷卡； 3、支持USB2.0接口，即插即用，无需安装驱动； 4、发卡成功或失败有双色LED指示灯和蜂鸣器提示； 5、适配相关平台； | 10 | 个 |
| 26 | 防水读卡器(IC) | 1、采用PC材质、亚克力面板，IP66防护等级，适用于室内、室外场景； 2、非接触式读卡，可读取Mifare卡（IC卡）卡号、CPU序列号、身份证序列号； 3、支持刷卡开门模式； 4、支持RS485和韦根通信协议； 5、支持蜂鸣器蜂鸣和指示灯提示功能； 6、支持防拆报警； 7、内置看门狗程序，能够检控设备的异常运行状态，并执行修复处理，确保设备长期运行； 8.所有连接端口均具备过流和过压保护。 | 10 | 个 |
| 27 | IC卡 | 白色，表面光滑，55*85*1mm。 | 20 | 个 |
| 28 | 280KG单门磁力锁 | 1、磁力锁（或称电磁锁），设计和电磁铁一样，利用电磁的原理，当电流通过硅钢片时，磁力锁会产生强大的吸力紧紧吸住铁板；只要非常小的电流就会让磁力锁产生很大的磁力，从而能有效地控制门的开关，280KG（600Lbs）静态直线拉力 ； 2、可自行设定12VDC或24VDC； 3、内置反向电流保护装置（MOV）； 4、防残磁设计，防磨损材料制造； 5、LED指示灯显示门锁状态； 6、门锁状态信号输出(NO\NC\COM)； 7、铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理； 8、完全电磁吸力工作，不存在机械故障； 9、加大电磁吸力、专业设计、双重锁体绝缘处理； 10、适用于木门、玻璃门、金属门、防火门等电源。 | 10 | 把 |
| 29 | DC12V2A电源适配器 | 1、尺寸为104mm(L)×45mm(W)×33mm(H)； 2、AC输入线350mm； 3、DC输出端线800mm； 4、黑色； 5、支持共模4KV,差模2KV； 6、达到V5能效等级； 7、支持AC180~264V电压供电； 8、支持DC12V2A输出； 9、适应温度-30~70℃； 湿度＜90%的环境应用； 10、通过3C检测。 | 10 | 个 |
| 30 | 出门按钮 | 1、专业电路设计，无机械故障； 2、精美外观设计，美观大方； 3、采用防火阻燃材料，安装方便； 4、品种齐全，多种触发方式； 5、常开/常闭功能，可灵活应用； 6、五十万次抗疲劳测试，经久耐用。 | 10 | 把 |
| 31 | 7寸室外人脸门禁一体主机 | 1、采用2.5D曲面屏，时尚大方； 2、采用7寸TFT液晶屏，屏幕显示分辩率达到1024×600； 3、摄像头采用 200万CMOS，支持真实宽动态； 4、工作温度支持-30至70℃，可适应各种环境； 5、支持IP65防护等级； 6、支持自动补光，可有效降低环境光污染； 7、支持10万个用户、10万张人脸、10万张卡、10万个密码、50个管理员、30万条记录； 8、支持人脸、IC卡、密码、二维码等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式； 9、支持显示人脸框，并实时检测最大人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置； ★10、在距离地面 1.4m 安装高度情况下，距离屏幕正前方 0.18m～4m 范围内，应能有效人脸识别；在距离地面 1.4m 安装高度情况下，在距离屏幕正前方 3m 时，应能对 0.6m～2.4m 高度的人脸进行人脸识别；识别距离最近应≤0.2m；（提供公安部检测报告） ★11、设备应支持至少 5 段视频的播放设置 视频应支持上分屏播放或下分屏播放可配置，视频格式应支持MP4、AVI、DAV。 视频应能配置开始播放时间和结束播放时间，视频应支持原比例播放和全屏播放两种播放方式。 视频应支持多段循环播放；（提供公安部检测报告） 12、支持面部识别距离0.3m-2.0m；适应0.9m～2.4m身高范围(镜头安装高度1.4米)； 13、基于深度人脸识别算法，精准定位目标人脸360个以上关键点位置； 14、人脸识别速度0.2秒，可实现无感通行； 15、支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假； 16、支持逆光、顺光等强光场景的稳定识别，场景适应性更广； 17、支持门控安全模块扩展，防止暴力开门，提升通行安全； 18、支持多种比对结果呈现模式及多种语音提示信息，适应多种场景，有效保障用户隐私； 19、支持胁迫报警、 防拆报警、 闯入报警、 门超时报警、非法卡超次报警； 20、支持来宾用户下发、巡逻用户下发、黑名单用户下发、VIP用户下发、普通用户下发、特殊用户； 21支持TCP/IP和WIFI接入网络，支持主动注册、P2P注册、DHCP； 22、支持在线升级，USB升级； 23、支持可视对讲功能； 14、适配相关平台。 | 10 | 个 |
| 32 | 单元人脸门口机4.3寸 | 1、采用4.3英寸IPS屏，触摸按键； 2、采用200万像素低照度高清双摄像头、星光级图像传感器； 3、支持自动补光，夜视； 4、支持双向语音对讲； 5、支持平台管理，APP对讲； 6、支持多种开门方式：密码开门、IC卡开门、远程开门、二维码开门、人脸开门； 7、支持10000张人脸白名单；1：N人脸比对时间≤0.2S/人，识别距离0.3m-2m可配置； 8、支持前端活体检测，有效防假； 9、支持暗装、明装； 10、整机IP65，室外产品。 | 10 | 个 |
| 33 | 明装壳组件（薄款） | 明装、室外产品、适用于相关产品 | 10 | 套 |
| 34 | DC12V2A电源适配器 | 1、尺寸为104mm(L)×45mm(W)×33mm(H)； 2、AC输入线350mm； 3、DC输出端线800mm； 4、黑色； 5、支持共模4KV,差模2KV； 6、达到V5能效等级； 7、支持AC180~264V电压供电； 8、支持DC12V2A输出； 9、适应温度-30~70℃； 湿度＜90%的环境应用； 10、通过3C检测。 | 10 | 个 |
| 35 | 7寸数字室内机 | 1、可远程打开单元门锁（支持监视开锁、对讲开锁）； 2、支持免打扰； 3、支持主动监视门口机的画面； 4、支持接收并查看中心下发的公告信息； 5、同一户支持多台室内机（最多支持4台室内机）； 6、支持呼梯功能； 7、设备支持报警接入功能（8路有线防区）； 8、支持SOS紧急求助，同时将报警信息上报管理中心； 9、采用高性能的扬声器和麦克风，支持噪声抑制与回声消除技术，保证高质量的语音通话； 10、安装便利（86盒安装、防脱钩设计、批量配置、网线供电等）。 | 10 | 个 |
| 36 | 安装支架 | 室内机支架 | 10 | 个 |
| 37 | 其他线 | 其他线-(12芯2.0间距转裸线,裸线半剥,CH款室内机)-200mm | 10 | 根 |
| 38 | 10寸数字管理机 | 1、采用10寸全玻璃触摸显示屏，屏幕分辨率1024*600； 2、支持远程打开单元门锁（支持监视开锁、对讲开锁）； 3、支持和门口机，室内机的双向实时对讲； 4、支持同时监视4路门口机、IPC的画面； 5、支持SD卡扩展，在门口机对讲和监视时进行录像和抓拍图片； 6、支持免提和听筒自由切换； 7、支持桌面安装，支架0～45°可调； 8、支持HDMI输出，最大分辨率1024*600。 | 10 | 个 |
| 39 | 辅助设备 | 1、支持信号中继； 2、室内机选通； 3、支持30级级联； 4、支持短路保护功能； 5、支持8路RJ4510M/100Mbps以太网口(1路上行接口IN，1路下行接口OUT，6路接数字室内机）； 6、使用网线连接室内机，单根网线直接供网供电； 7、电气设计，支持DIN导轨安装。 | 10 | 个 |
| 40 | 内置机壳电源-AC100V~120V/200V~240V-150W-24V6.5A-接线端子输入9.5mm-接线端子输出9.5mm | 1、AC输入，手动开关转换； 2、通电指示灯； 3、过载/过压/短路保护； 4、小体积,高效率,高可靠性； 5、100%满载老化测试； 6、主要用于给联网分配器或楼道交换机供电。支持接3个VTNA1080B或6个VTNA1040B。支持接3个VTNS1060A。 | 10 | 个 |
| 41 | 智能物联综合管理平台（一体机） | 1、软硬一体化部署，插电可用，7*24小时稳定运行； 2、平台业务架构支持通过业务服务集群部署扩展业务处理能力，通过设备接入服务分布式部署扩展设备接入能力，采用一体机堆叠方式自动累加快速实现； 3、平台支持多终端（C/S客户端、移动APP、WEB、微信小程序）运行使用； 4、支持安防行业主流协议；符合安防行业相关国家标准； 5、智能应用集成，支持雷达监控移动物体、热成像预览实时测温、高空抛物实时视频预览目标轨迹检测、离岗检测等各类智能报警应用； 6、自定义可视化数据驾驶舱，支持聚合业务数据，结合自定义组件，形成数据魔墙，满足不同终端或投屏展示； 7、部署运维监管，基础业务模块自动部署安装，个性化业务模块根据实际场景自定义选择安装； 8、操作系统：CentOS7.7或更优系统； 9、处理器:Intel Xeon E3-12 V5 CPU或更优CPU； 10、支持最大TDP功耗75W.； 11、芯片组:Intel C236 chipset ； 12、内存：DDR4内存条-8GB-VLP-ECC-UDIMM*4 ； 13、存储：硬盘-ST1000NM0055-1T-128M缓存-3.5英寸-SATA3.0接口，规格：2*1T；前置4盘位, 可支持4个3.5英寸SATA硬盘； 配置SAS HBA卡时，可支持SAS硬盘；内置主板支持2个M.2 SATA接口。 | 1 | 个 |
| 42 | 16口千兆上联PoE交换机 | 1、非管理PoE交换机； 2、高性能交换机芯片，大缓存，视频无卡顿； 3、符合IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3z、IEEE802.3x标准； 4、全金属外壳，全封闭防尘、宽温设计； 5、无网管，即插即用，支简化工程施工部署； 6、支持IEEE802.3af/IEEE802.3at/Hi-PoE； 7、支持250m远距离传输。 | 10 | 个 |
| 43 | 交换机 | 1、支持WEB界面，SNMP管理； 2、支持STP、RSTP生成树协议； 3、支持手工聚合和静态LACP协议聚合； 4、支持PoE功耗管理和绿色PoE功能； 5、支持IEEE 802.1X认证。 | 1 | 个 |
| 44 | 机柜 | 机柜（高*宽*深）1500*600*1000（mm） | 10 | 套 |
| 45 | 螺丝刀套装 | / | 10 | 套 |
| 46 | 300万双光变焦出入口相机（球头支架） | 1、支持全天候车辆信息全结构化深度提取，车辆捕获率和车牌识别率都达到99.9%以上； 2、丰富多样的信号通讯接口，可控制出入口道闸等外设； 3、内置暖光、红外双光补光灯（可根据需求自由切换），根据环境亮度自动控制开关或调节补光亮度，降低光污染和功耗； 4、采用电动变焦镜头，场景适应性强； 5、通过485可配置雷达和道闸，监控出入口系统设备运行状态，减少调试和故障定位困难问题； 6、完善的低功耗一体化结构设计，IP67防护等级。 | 2 | 套 |
| 47 | 室外4行双色信息屏 | 1、四行四字高亮显示屏、满足户外使用需求； 2、支持自定义显示中文、数字等内容； 3、485控制显示及播报，调试方便； 4、支持语音播报功能，声音清晰洪亮。 | 2 | 块 |
| 48 | 出入口抓拍一体机 | 外置485补光灯（白色）。 | 2 | 个 |
| 49 | 直流右向3米直臂道闸（1.5秒） | 1、适用于日均车流量≤1000辆场景； 2、右向直臂道闸，箱体采用钣金设计，机箱表面采用静电喷涂工艺防锈； 3、采用24V直流无刷电机，低功耗、效率高、运行稳定、安全且噪声小； 4、支持3米直杆； 5、道闸起落杆速度可调； 6、道闸开关限位位置可调； 7、数码管面板显示，支持设备故障码、设备运行状态显示； 8、可通过485接口连接相机，通过相机web端可读取道闸状态包括运行次数和运行状态。并且可以读取道闸运行日志； 9、支持外接雷达、 线圈、 红外防砸功能， 内置 DC12V输出，可用于外接雷达供电； 10、标配遇阻反弹功能， 当杆子下落过程中受阻时会自动反弹； 11、断电手摇起落杆，断电之后可以通过手摇电机把手控制起落杆； 12、无线摇控功能，采用学习码遥控技术，方便且保密性高，最大遥控距离50米（空旷无干扰）； 13、一键车队模式； 14、支持道闸计数模式； 15、支持延迟落杆且延迟落杆时间和速度均可设置； 16、电机寿命：300万次； 17、弹簧寿命：80万次； 18、工作温度：-35℃~85℃； 19、工作湿度：10%~90%； 20、外部供电电压：AC220V±10%或AC110~120V（通过内置开关电源拨码切换）； 21、工作电压：DC24V； 22、防护等级：IP54。 | 2 | 台 |
| 50 | 3米直臂道闸杆件 | 直臂杆件，杆长3米，左右向通用，杆子采用铝合金材质，表面采用静电喷涂工艺防锈，杆子底部带弹性防砸胶条。 | 2 | 根 |
| 51 | 自助终端 | 1、出入口可视对讲集成200万高清摄像机、喇叭、麦克风、呼叫按钮为一体，实现无牌车自助扫描入场、出场扫描支付及可视对讲功能。其中机体可粘贴显示二维码信息，呼叫按钮实现可视对讲功能； 2、支持通过呼叫按钮发起语音对讲，在平台端打开视频并接通语音对讲，实现可视对讲功能，执行人工服务。 | 2 | 个 |
| 52 | 杆式抓拍一体机杆件 | 1、杆件外表喷涂户外金属粉末，避免产品生锈； 2、配合相机内部走线，提高整机安全性； 3、一体化设计，外观简洁大方。 | 2 | 个 |
| 53 | 79G出入口防砸雷达 | 1、支持全系（直杆、折臂、栅栏、广告）道闸配套使用； 2、支持手机蓝牙调试和设置； 3、支持防砸区域可配置； 4、支持虚警点检测及剔除； 5、支持在线升级程序。 | 2 | 台 |
| 54 | 安全岛 | 1、支持道闸安装： 2、支持抓拍显示一体机安装； 3、支持立杆支架产品安装： 注： 直杆、折臂道闸杆长不超过5米，栅栏道闸杆长不超过4米 | 2 | 台 |
| 55 | 自助终端 | 1、可视对讲功能，200万摄像机、喇叭、麦克风、呼叫按钮一体化设计； 2、9寸户外LCD液晶屏，采用光敏控制，空闲屏保。入口：无牌车扫码入场，出口：显示缴费二维码、缴费金额、车牌号码、出入场时间等信息。 | 2 | 台 |
| 56 | 出入口管理终端 | 【有操作系统】 1、产品采用Intel 4305UE处理器，支持WIN10系统，标配4G内存、M.2接口256G固态硬盘，可用存储容量230G； 2、预留DDR内存卡槽、2.5寸硬盘SATA接口可扩展； 3、内置加密狗，支持添加2万条白名单，支持同步下发相机，支持按次收费、按时收费、按时段收费、按日夜收费、分时收费； 4、支持5类车类：免费车、月租车、储值车、临时车和VIP车，支持3种车型：黄牌、蓝牌和绿牌； 5、单台最大支持4车道（1进3出、2进2出、3进1出），支持5台级联； 6、支持2/4车道监控，岗亭收费、异常放行，支持接入相关平台实现电子支付； 7、外部接口：4个USB3.0接口、1个VGA、1个HDMI、1路音频输入、1路音频输出，双网卡设计，8口千兆交换机，1个电源开关按键； 8、采用无风扇、低功耗设计。 | 2 | 个 |
| 57 | 停车场-电子支付 | 1、该料号将包含所有电子支付种类，包括免密支付、聚合支付，以及后续可能会出现的ETC支付等其他支付类型； 2、根据实际的出入口数量下单对应数量的料就行，对于量大的可以进行适当的打折，折扣可以参考原先的物料定价； 3、对于需要下多个年份的，也通过增加数量解决。 | 2 | 个 |
| 58 | 8口千兆交换机 | 塑壳8口千兆交换机 | 2 | 台 |
| 59 | 仿真车道 | 仿真车道+模型车 | 2 | 圆 |

2.  商务要求（技术参数里另有注明的以技术参数为准）

| 支付方式 | 合同签订后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的40%合同款作为预付款；全部设备供货完成后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的50%合同款；设备安装、调试、验收合格后，甲方待收到乙方开具的正式发票后7个工作日内向乙方支付剩余全部合同款。 |
| --- | --- |
| 质保期 | 自验收合格之日起3年。 |
| 交付时间 | 合同签订起30天内完成交付使用。 |
| 交付地点 | 采购人指定地点。 |
| 服务标准 | 1.质保期内，所有故障维护服务均为上门(远程)服务。投标人须对整个系统至少提供3年免费的升级更新以及其他的支持服务，并提供永久性7*24小时技术支持，包括各种软件系统故障及对各种突发事件采取应急措施等，服务响应时间为1小时。 2.超过保修期的软件实行终身维护，维护只收成本费，提供所有软件备份，提供不少于3年的软件免费升级。 |
| 服务效率 | 投标人须通过电话提供解决方案，或者利用远程维护方式解决问题。若不能在2小时内解决故障问题或采购人需要投标人现场服务的，须在12小时内赶到现场解决。 |
| 验收标准 | 1.合同履约验收参照《温州市政府采购履约验收办法》(温财采[2020]6号)相关规定。 2.合同履约达到验收条件时，供应商按照合同约定向采购人书面发起验收申请，采购人或者其委托的采购代理机构（以下简称验收组织机构）在收到供应商验收申请五个工作日内启动项目验收，并书面通知供应商。技术复杂、专业性强或者重大民生、金额较大的项目验收准备时间，经政府采购合同双方当事人协商，可适当延长。 3.验收组织机构可以邀请参加项目采购活动的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收。验收组织机构应当按照招标文件、响应文件、采购合同、封存样品（如有）等约定的质量、数量、技术指标或者服务要求设置验收指标及其标准。未约定的，应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准等。 4.验收费用由中标人承担。 |
| 其他技术、服务要求 | 1.培训： 1.1 对采购人的操作人员、维修人员每年定期免费进行培训。 1.2 提供完整详细的实施、培训和运维计划方案，并得到采购人的批准。实施过程严格按照批准后的计划进行，如有变更需再次得到采购人的批准。 1.3 中标人应根据项目实施的计划、进度和需要，及时对采购人操作人员进行培训，使其基本掌握应用系统的目标和功能，能够独立完成其操作对象。中标人应无条件对采购人操作人员提供培训，学会为止，培训费用包含在报价中，采购人无需另行自费。 2.技术支持： 中标人应及时免费提供合同货物软件的升级，免费提供合同货物新功能和应用的资料。 3.安装调试（若需要安装调试）： 3.1 安装地点：采购人指定地点。 3.2 安装完成时间：接到采购人通知后在规定时间内完成安装和调试，如在规定的时间内由于中标人的原因不能完成安装和调试，中标人应承担由此给采购人造成的损失。 3.3 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。 3.4 中标人免费提供合同货物的安装服务。 3.5 供应商在响应文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。 |

第六部分  评标原则及方法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）等相关法律、法规特制定以下评标办法。

一． 总  则

评标工作应遵循公平、公正、科学、择优原则，科学、严谨的态度，认真进行评标，推进技术进步，确保工程质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益。严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，编写评标报告。对落标投标人，评标委员会不作任何解释。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二． 评标组织

评标工作由采购人和采购代理机构依法组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。

三．电子招投标开标及评审程序

1.   采购代理机构签收、开始解密投标文件；

2.   投标人解密投标文件；

3.   采购代理机构结束解密投标文件；

4.   采购代理机构或采购人在线资格性审查；

5.   评标委员会对投标文件进行评审；

6.   在政采云系统上公开资格和商务技术评审结果；

7.   在政采云系统上公开报价情况；

8.   评标委员会对报价情况进行评审；

9.   在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

四． 评标办法

1.   本次评标采用综合评分法，总分100分，其中商务技术70分（商务技术权值70%），价格30分（价格权值30%）。即最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项评分内容评审后，以评标总得分最高的投标人，作为中标人。

2.   投标截止时间止及评审期间，如出现有效投标人＜3家时，本项目废标，并重新组织招标。

五． 评分细则

1.   商务技术分的评定（70分）

各评委成员按下列评分内容进行评定，每人一张评分计算表，由评标委员会成员各自评定独立打分并记实名。如某张表的一项评分内容分值超过规定的范围，则该张表无效。评标委员会成员对投标人的各项评分内容评分的合计分汇总后的算术平均值为该投标人商务技术的最终得分（四舍五入，保留小数点后二位）。

商务技术70分

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同类业绩 | 投标人提供（2019年1月1日至今）已完成同类项目业绩，每项类似业绩得1分，最多得3分。（提供合同原件扫描件并加盖电子签章） | 3 |
| 2 | 产品功能及技术要求 | 根据所投产品非标★的一般参数技术指标与招标文件要求的响应程度，完全响应的得17分，不满足或负偏离的每项扣1分，扣完为止。 | 17 |
|  |  | 标★的重要参数（共11条），不能按照招标文件要求提供截图、检测报告、证书等证明文件视为负偏离，不满足或负偏离的每项扣2分，扣完为止。 | 22 |
| 3 | 产品功能及配置 | 投标产品的总体配置和功能的先进性、完整性和适用性情况。 1)能贴合采购人需求，完整性、适用性强的得3-4分； 2)能比较贴合采购人需求，完整性、适用性较强的得2-3分； 3)能基本贴合采购人需求，完整性、适用性一般的得1-2分； 4)完整性、适用性差的或不提供不得分。 | 4 |
| 4 | 实施方案 | 根据投标人提供的实施方案包括进度安排以及产品的供货、安装调试、试运行、测试、调优、验收标准等内容综合评审打分。 (1)实施方案、措施科学、合理、规范：4-5分 (2)实施方案、措施较科学、合理、规范：2-4分； (3)实施方案、措施一般科学、合理、规范：1-2分； (4)无实施方案、措施：0分。 | 5 |
| 5 | 服务团队保障 | 根据项目实施人员经验、职称、能力（提供相关证书、社保证明复印件）等综合评分。 1)人员配置合理、经验丰富、能力强的得3-4分； 2)人员配置较合理、经验较丰富、能力较强的得2-3分； 3)人员配置合理一般、经验一般、能力一般的得1-2分； 4)不提供的不得分。 | 4 |
| 6 | 培训方案 | 针对本次项目提供培训方案，包括培训目的、培训内容、培训时间、地点、频次等综合评审打分。 (1)方案能贴合采购人需求，合理可行、针对性强的得4-5分； (2)方案能比较贴合采购人需求，较合理可行、针对性较强的得2-4分； (3)方案能基本贴合采购人需求，合理性、可行性、针对性一般的得1-2分； (4)不提供不得分。 | 5 |
| 7 | 质保期 | 满足招标文件要求的3年免费质保不得分，每增加1年得2分，最高得4分，不足1年的不计入加分。 | 4 |
| 8 | 售后服务 | 根据投标人提供的售后服务承诺、质保期外的后续技术支持和维护能力情况、配件、附件、备品备件的准备和保障措施，由评审小组综合打分。 (1)能贴合采购人需求，合理可行、针对性强的得4-5分； (2)能比较贴合采购人需求，较合理可行、针对性较强的得2-4分； (3)能基本贴合采购人需求，合理性、可行性、针对性一般的得1-2分。 (4)不能贴合采购人需求，合理性、可行性、针对性差的或者不提供的均不得分。 | 5 |
| 9 | 环保节能产品 | 所提供的产品列入最新一期财政部、环境保护部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”和最新一期财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”，并获得国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品的或环境标志产品认证证书的每个得0.5分，最高得1分。 | 1 |

2.   价格评分（30分）：

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。

（1）有效投标人的投标报价等于评标基准价时其价格分为满分30分；

（2）其他投标人的价格分按以下公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标人投标价）× 价格权值 ×100（四舍五入，保留小数点后2位）

（3）如投标人报价超过采购预算，按无效标处理。

3．  有效投标人的综合得分为商务技术分和价格分的总和。

六． 推荐中标候选人

评标委员会依据投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即商务技术分与价格分之和）由高到低顺序排序，得分前二名的投标人推荐为该项目的第一和第二中标候选人（得分相同的，按投标报价由低到高排序；得分且投标报价相同的并列）。

七． 确定中标人

采购人根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。中标人确定后，中标结果在财政部门指定的信息发布媒体上公告并公布《中小企业声明函》（如有），在发布中标公告的同时，采购人和采购代理机构将向中标人发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

八． 投标人义务

投标人应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术等问题。评标结束，所有评标资料归档备查。