采购需求

一、采购内容及数量

| 序号 | 项目内容 | 数量 | 预算金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物联网应用层开发实训室 | 1批 | 283520 |  |

# 二、商务要求（技术要求里另有注明的以技术要求为准）

| ▲履约保证金及付款条件 | 履约保证金：乙方在合同签订后7个工作日内，向甲方提交合同总金额1%履约保证金（接受银行转账、支票、汇票、本票、履约保函等多种非现金形式），履约保证金自项目验收合格之日起7个工作日内无息退还。 付款条件：合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的40%作为预付款；项目验收合格后自收到发票后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的60%合同款。 |
| --- | --- |
| 质保期 | 项目验收完成后不少5年。 |
| 交付时间和地点 | 交付时间：因施工时间紧张，合同签订后需40天内交付（因特殊原因导致工期延期，可双方协商最终确认。） 交货地点：采购人指定地点。 |
| 验收要求 | 验收应按照甲方确认的验收要求进行，全过程必须由甲方在场见证。 |

- 技术要求

本项目根据《国家职业教育改革实施方案》指导精神，顺应专业人才分方向培养的趋势，提出建设一个集教、学、培训于一体物联网应用层开发实训室，以物联网场景为实训主题，涵盖多个领域的应用程序开发实训内容，打破原有的课程孤岛困局，实现物联网应用层开发技术的融通。既可满足日常教学要求，同时又注重项目实训及创新试验，开展校企合作，将实际的工作场景带入实训室。 - 设备清单 序号; 设备名称; 描述; 数量. 1; 学生桌子; 学生电脑桌定制，1100mm*550mm*740mm，包含主机架和收纳柜; 55. 2; 椅子; 定制实训室专用椅子; 55. 3; 教师桌椅; 定制实训室专用教师桌椅; 1. 4; 机房地板; 根据实际面积140平方，防静电地板; 1. 5; 交换机; 48*10/100/1000Base-T以太网端口 4*1000 Base-X SFP光口，≥400Gbps，包转发率≥130Mpps，三年原厂质保; 2. 6; 机柜; 22U机柜; 1. 7; 稳压器; 30KV三进三出 ，三相，高精度全自动交流稳压电源; 1. 8; 插座; 1.6米4插插座; 65. 9; 物联网场景沙盘（核心产品）; 智能家居场景建设; 1. 10; 布线及电源线; 根据现场进行六类网线、电源线布线及其辅料和稳压电源电缆布线，稳压电源需要从弱电井部署到教室，包含所需的16平方电缆。; 1. 11; 广告; 定制教室内墙广告制作; 1. - 详细参数 2.1学生桌子（55张） 名称; 参数要求. 学生桌子; 定制学生桌子 1.规格:1100×550×750 mm（二人桌） 2.桌面板采用25mm厚双贴面防火板，E1级刨花板，前圆后方两侧PVC封边，要求有很好的防水能力，板材需经国家环保部门检测认证确保板材内无甲酫等有害物质超标； 3.钢架：脚架采用20*50mm方管湾制成型，钢板厚度δ≥1.2 mm，脚架中间部分镶嵌“U”字形冲孔钢板以便侧面走线，中间部分配有钢质走线盒，并配有方形出线孔； 4钢架做防锈喷塑处理，钢架及桌面颜色可选； 5配套一个收纳柜，三层抽屉，底部配有滚轮:500×580×575mm 6配套定制一个主机架. 2.2椅子（55张） 名称; 参数要求. 椅子; 定制椅子 椅架以22直径国标1.5厚圆钢管精焊成架,距管头约8CM处作折弯处理，使椅脚底部与地面呈垂直效果，经酸洗做高温静电喷涂，漆面作磨砂处理。 弹力椅背以PP+GF一体注塑成型，表面作磨砂处理，外观呈完美腰臀曲线，中间作格栅式镂空设计，通透性好，强度高，后拉测试可达93kg，回弹不变形。 坐垫以压制木板饰以华宇工程座布，填充高密高回弹海绵 单椅净重5.2kg,带垫5.9kg 4张/箱，每箱0.2m³ 垒叠收纳，简单安装. 2.3教师桌椅（1套） 名称; 参数要求. 教师桌椅; 定制教师桌椅 教师桌： 1.规格: 2000×700×800 mm 2.桌面板采用25mm厚双贴面三聚氰胺饰面板，E1级实木颗粒板板芯，四周同色加厚PVC封边，板材需经国家环保部门检测认证确保板材内无甲酫等有害物质超标； 3.钢架：脚架采用20*50mm方管湾制成型，钢板厚度δ≥1.2 mm，脚架中间部分镶嵌“U”字形冲孔钢板以便侧面走线，后背板采用1.0mm厚冲孔钢板拆边制作，后背板与桌面交接地方配有钢质走线盒，并配有出线孔； 转椅： 1、面料：优质台湾颐达网布饰面。表面光泽度好，透气性强，柔软而富有韧性，厚度适中，耐磨性强。 2、泡绵：“东亚”或质量同等的优质高回弹PU泡棉，座面密度≥35kg/m3，背密度≥30kg/m3，回弹性大于40%，压缩永久变形率小于8%，涂防老化变形保护膜。圆润厚实，弹性好，承受压力250kg。根据人体工学原理设计，坐感舒适，符合国家标准。 3、扶手及脚：注塑扶手及五星脚架，防静电，防噪音，不伤地板，立于地面平稳，款式稳重大方。. 2.4机房地板（1套） 名称; 参数要求. 机房地板; 机房地板 规格：600×600×35mm；钢板厚度：0.7×0.8mm；横梁：1.0mm ；支架上层钢板厚3.0mm支架下层钢板厚:2.0mm面板：1.0mm厚耐磨防静电防火贴面，耐磨转数≧2500转，系统电阻1×105-1×109欧姆；集中载荷≧200Kg, 均布载荷≧600Kg/㎡；支架高度（10-35cm）可调；地板外观：板面覆盖层柔光，不打滑，无明显色差、起泡、疵点，金属表面防锈层牢固，包含安装施工。. 2.5 交换机（2台） 功能及技术指标; 参数要求. ★性能指标; 交换容量≥400Gbps，包转发率≥130Mpps，以官网所列最低参数为准，提供官网清晰截图及链接证明. 软件规格; 整机最大路由地址表≥1K，整机最大ARP地址表≥1K，整机最大MAC地址表≥16K. 固定端口; 48个GE端口，4个千兆SFP口. 三层功能; 支持IPv4静态路由、RIP、OSPF，支持IPv4静态路由、RIP、OSPF. CPU保护; 支持CPU保护功能，提供第三方测试报告. ERPS; 支持ERPS功能，收敛时间小于50ms. 云管; 设备能够被共有云平台管理. SAVI; 支持SAVI功能. 可靠性; 支持BFD FOR VRRP功能. 支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms. 支持Smartlink，收敛时间≤50ms. 访问控制策略; 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL. 支持基于端口和VLAN的 ACL. 支持IPv6 ACL. 支持出方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤. 支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证. 堆叠; 最大堆叠台数>=9台. 支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由. 支持通过标准以太端口进行堆叠. 支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预. VLAN; 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN. 最大VLAN数(不是VLAN ID)>=4094. 链路聚合; 支持链路聚合基本功能及聚合零丢包. 镜像功能; 支持本地端口镜像和远程端口镜像；支持流镜像. 绿色节能; 符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准. auto-power-down. 配置和维护; 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2. 支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准. ★资质; 提供工信部入网证和检测报告. 服务; 提供原厂三年质保函. 2.6机柜（1个） 名称; 参数要求. 机柜; 尺寸：600*600*1200 标准:符合ANSI/EIA RS-310-D、兼容ETSI标准；特点:可同时安装脚轮和支撑脚；快开侧门，方便安装和维护；可拆散包装，体积仅为整柜体积的1/2～2/3 前玻璃后网孔，配置一个块挡板，配置一个PDU插座。. 2.7稳压器（1台） 名称; 参数要求. 稳压电源; 30KVA三进三出，输入电压260-430V，输出电压380±4%，绝缘电阻≥5欧姆，耐压≥1500V，效率≥92%. 2.8插座（65个） 名称; 参数要求. 插板; 1.6米四口一开插板（带开关）. 2.9物联网沙盘（1套） 名称; 参数要求. 物联网沙盘; 智能三人沙发1套 1.尺寸：2870*990*870/970； 2.组合1.5PL RL+1.5CB+1.5PR RL（183+502+184） 1.5人位带一个扶手面左 电动双电机+1.5无扶手单位+1.5 人位带一个扶手面右 电动双电机； 3.可通过语音或统一定制APP进行控制；. 茶几1个 1．材质岩板 2．尺寸根据要求定制. 电视柜1个 1. 材质岩板 2. 尺寸根据要求定制. 65寸电视1台 1. 接口：HDMI2.1接口数≧3个，usb接口≧1个，USB3.0接口数≧1个 2. 网络接口：RJ45,WIFI；并配置独立音响 3. 屏幕尺寸：65寸； 4. 屏幕比例：16:9； 5. 屏幕分辨率：超高清4K； 6. CPU核心数: 四核； 7. 存储内存：64GB 8. 支持格式（高清）：2160p. 智能电动窗帘4套 1.供电方式：零火线； 2.商品材质：PC+铜管； 3.通信方式：Zigbee 4.是否含电池：否 5.设备功能：设备联动、统一定制APP远程控制、点位记忆、定制设置 6.认证：3C 7.尺寸：根据现场情况定制。. 落地灯具1套 1. 供电：USB供电； 2. 功率：<2.5瓦； 3.工作频率：920-925MHz，跳频250KHz； 4.发射功率：15dbm； 5. 支持协议：EPC GEN2/ ISO 18000-6C； 6.识别距离：30cm～1cm； 7.写数据距离：5cm～1cm； 8. 接口模式：USB 。. 射灯6个 - 铝制窄边 - 自然光2000K-6000K可调 - 灯头角度可调30度 - LED灯 - 9W. 无线wifi6路由器1个 1. 无线速率：3000M； 2. 支持IPv6，支持WIFI6 3. 内存容量：256MB； 4. 功能：支持防火墙，支持APP控制； 4. 支持160MHZ频宽； 5. 配置4颗独立信号放大器； 6. 支持Harmony os。. 智能语音音箱1个 1.Wi-Fi 智能音箱+红外网关+ZigBee 网关，3 合 1 形态产品； 2.5 米远场语音、支持普通话。内置“小智管家”唤醒词； 3.内置 ZigBee 3.0 网关，支持百个以上的子设备； 4.内置红外网关，支持市面上绝大多数红外设备； 5.支持 QQ 音乐、有声读物、百科、问答等各种丰富内容； 6.一个 APP 实现音箱和 IOT 设备的配网，支持自定义场景和自动化； 7.四核 A35 主控、1.3GHz 主频、128MB flash、128MB DDR3 ； 8.2.4G Wi-Fi 支持 IEEE 802.11 b/g/n 协议、BT4.2 支持 A2DP 音乐播放； 9.红外控制和红外学习功能，内置 7 颗大功率大角度红外发射管，360 度空 间覆盖，有效控制距离约 10 米； 10.5个按键、音量+、音量-、播放/暂停、禁麦、按键唤醒。红蓝指示灯； 11.4 个硅麦阵列，2.0 inch、3W、4 OHM 全频喇叭； 12.5V2A、Micro USB 接口供电；. ZigBee网关1台 1.控制 Zigbee 设备：用户通过网关可以控制 Zigbee 子设备，支持远程控制； 一键组网：短按网关上的按键，进入长配网模式。此时将待添加的子设备处于配网状态， 设备便会自动添加进来。支持多个设备同时添加。 云端场景/自动化：通过统一定制APP里的场景和自动化设置，可以把网关下的 Zigbee 子设备作为执行或触发条件和其他智能设备进行联动； 本地场景/自动化：场景/自动化执行时优先走本地。通过该功能来使用户 设置的智能场景/自动化在外网断的情况下仍能高效执行； 支持工程部署：支持工程安装部署，地产施工环境下也可完成设备的本地部署安装，并支持智能化场景配置，用户入住仅需配置网关即可使用。. RGB灯泡1个 1. 光通量：810-840lm 2. 色温：2700-6500K 3. 额定电压：110-240V 4. 工作电压：110-240V 5. 功率：15W 6. 产品规格功能：螺口变色灯. 智能零火1开关1个 - 供电方式：零火线 - 工作电压：220V - 工作温度：0℃～40℃ - 通信方式：Zigbee 产品尺寸：86×86×10mm. 智能零火2开关1个 1.供电方式：零火线 2.工作电压：220V 3.工作温度：0℃～40℃ 4.通信方式：Zigbee 5.产品尺寸：86×86×10mm. 智能零火3开关1个 1.供电方式：零火线 2.工作电压：220V 3.工作温度：0℃～40℃ 4.通信方式：Zigbee 5.产品尺寸：86×86×10mm. 五入墙智能插座3个 - 远程控制：远程控制开关的开/关； - 定时开关：可按用户要求自定义时间完成开关的开启/关闭，可自定义多组，支持周循环； - 语音控制：可通过多个第三方语音平台控制开关的开启和关闭； - 场景联动：通过可实现通过统一定制APP里的场景和自动化设置，可以作为执行条件和其他智能设备进行联动。 认证类型: CCC. 4寸液晶场景开关1个 1. Zigbee 网关；集成 Zigbee 网关功能，可以替代家中 Zigbee 网关使用，拥有本地化控制的边缘能力。 2. 语音功能：离线唤醒提示联网，在线快速控制，丰富的语音技能，有问必答。 3. 设备控制：丰富的设备控制入口和多样化的控制形式，兼容大多数涂鸦生态设备 4. 场景控制：屏幕交互、语音交互均可触发场景，满足生活中不同的需求。 5. 安装方式：零火线安装，采用标准 86 暗盒即可完成智能化升级。 6. 配置简单；扫码登录，可实现通过统一定制APP进行控制交互。 7. 操作系统：Linux ★8. 支持API的二次开发接口。（提供二次开发功能截图） ★9. 能无缝与学校的物联网产品开发者在线实训平台对接，无需二次开发，也可以自主开发自定义新功能（提供对接接口文档，并加盖公章）. Wi-Fi排插1个 - 输入电压：100-250v AC 50-60Hz - 输出电压：100-250v AC 50-60Hz - 额定功率：2500W - 最大电流：10A - 通信方式：Wi-Fi - 产品尺寸：245*52*27.5mm ★7.支持API的二次开发接口。（提供二次开发功能截图） ★8.能无缝与学校的物联网产品开发者在线实训平台对接，无需二次开发，也可以自主开发自定义新功能（提供对接接口文档，并加盖公章）. 红外遥控器1个 - 电源输入：5V DC 1A(Micro usb) - 待机功耗：≤0.4W - 工作温度：-10~50℃ - 工作湿度：≤85%RH - 连接方式：2.4GHz 802.11b/g/n - 红外学习频率：38kHz - 红外方向：多方位 - 红外控制距离：水平方向≤8m，正对方向≤15m(受环境影响) - 红外学习距离：正对方向≤3m，角度±45°(受环境影响) 支持设备：Android 4.0/ios 8.0 及以上. 智能空气净化器1个 - 额定电压/频率：220V-/50HZ - 额定功率：70W - 噪 音：66dB(A) - 净 重：6.9kg - 洁净空气量（螂物）：360nWh - 累积净化量（晒物）：P4 - 净化能效（硒物）：合格级 - 使用温度/湿度：0~40P/20~90% 无结露 - 存储温度/湿度：一10~60笆/20~90% 无结露 产品尺寸：374*201*594mm - 可实现通过统一定制APP进行控制。. 智能香薰机1个 - 网络支持：Wi-Fi - 电源输入：DC24V - 容量：200ml - 功率：12W - LED灯珠：6pcs - 连接方式：2.4GHz 802.11b/g/n - 雾化量：27±7 ml/h ★8.支持API的二次开发接口。（提供二次开发功能截图） ★9.能无缝与学校的物联网产品开发者在线实训平台对接，无需二次开发，也可以自主开发自定义新功能（提供对接接口文档，并加盖公章）. 智能摄像头1个 - 通信方式：Wi-Fi - 最大分辨率：300W 1296p - 视角：水平82.5度，垂直44.9度 - 存储功能支持：SD卡,云存储 - 最大支持存储容量：128 SD卡 - 镜头：焦距4mm - 供电方式：DC 5V - 商品材质：外壳：塑料 参数：云台控制：水平 0°~345°，垂直-20°~40° - 可通过统一定制APP进行控制。. RGB灯带1卷 1. 通信方式：zigbee 2. 灯珠类型：5050 3. 电压12v 4. 功率24w 5. 包装：5米/卷. 智能扫地机器人1个 - 电机寿命：720小时 - 吸尘吸力：800-1300PA - 续航时间：90-120分钟（连续清扫） - 跨障高度：大于15mm - 防跌落感应技术：红外线 *3组 - 尘盒容量：400ml - 电池容量：2500mAh - 充电时间：4-5H - 供电方式：适配器供电，内置锂电池 - 通信方式：Wi-Fi - 导航系统：随机导航(陀螺仪 可选) - 滚刷类型：单吸口 - 是否含电池：是 - 噪音：≤65db - 清洁模式：自动清扫/ 定点清扫/ 吸力可调 - 可通过统一定制APP进行控制。. 温湿度传感1个 - 无线协议：ZigBee3.0 - 发射频率：2.4000~2.4835GHz - 发射功率：<10dBm - 温度检测范围：-9.9°C~+55°C - 湿度检测范围：0-99%RH - 工作电压：DC3V(CR2450) - 静态电流：<35uA - 工作温度：-10°C~+55°C - 工作湿度：<95%RH - 可通过统一定制APP进行控制。. 智能体脂称一个 1. 工作温度范围：5-40℃ 2. 工作湿度范围：≤90%RH 3. 存储温度：-10℃—60℃ 额定量程：180Kg 4. 分度值：0.05Kg/0.1lb(＞99.95KG,0.1KG) 5. 最大称重重量：182.5Kg 6. 称重范围：0.10-180Kg 7. 最小开机重量：5Kg±1KG 8. 自动抓零重量：＜3Kg 9. 开机方式：在关机状态下直接上秤开机 10. 可通过统一定制APP进行控制。. 装饰画及花瓶假花2套 根据用户要求定制. 统一定制APP: 实现全屋控制，支持以下场景, 回家模式：语音或手机app指令下发后控制设备场景联动关闭窗帘，打开电视，扫地机器人自动回位等个性化设置。回家模式支持自定义，如自动窗帘关闭，电灯打开，电视打开，空气净化器打开 离家模式：语音或手机app指令下发后控制设备场景联动打开摄像头实时查看屋内情况，启动扫地机器人，打开窗帘等个性化设备设置。离家模式自持自定义，如窗帘打开，点灯关闭，电视机关闭，空气净化去关闭 影音模式：语音或手机app指令下发后打开电视调暗灯光，关闭窗帘，打开香薰机，沙发自动开始休闲半躺模式。 会客模式：语音或手机app指令下发后灯光自动调节到最亮，打开电视，打开空气净化器，打开窗帘，打开香薰机。 其它设备控制或模式：可通过手机app下发单点控制指令或预设场景指令，通过语音下发单点控制或预设场景指令 支持Tuya云API开发接口，不需要二次开发就可以对接。. 2.10布线及电源线（1次） 名称; 参数要求. 布线及电源线; 教室内信息点布线，要求包工包料，配置六类非屏蔽双绞线，并负责三相电从弱电井拉线进入教室。负责对应实训终端的电源布线，空气开关等设备。. 2.11广告 名称; 参数要求. 广告; 根据用户要求，对教室内墙面宣传设计和施工.

四、其他

- 标“▲且加下划线”的有关技术和商务要求为实质性条款，响应方必须做出实质性响应，否则视为无效投标文件，标注“★”条款为重要指标，如有负偏离按扣分处理。

- 除招标文件中所明确的采购需求规格外，欢迎其他能满足本项目采购需求且性能相当于或高于所明确的产品参加投标报价。同时在采购需求偏离表中作出详细对比说明。

- 如技术部分中未特别注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，则统一执行最新标准、规范。